EMBEDDED PRODUCT DEVELOPMENT

# ESP32-S3 游戏手柄
产品需求与固件开发设计文档

面向 Windows PC / Steam /《双影奇境》（Split Fiction）

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 / 日期 | V1.0 · 2026-10-25 |
| 产品阶段 | 可行性验证（M0）→ 工程原型（M1–M3）→ PCB 与结构（M4–M5） |
| 目标平台 | ESP32-S3 / ESP-IDF / Windows PC / Steam Input |
| 首版交付 | USB 有线 HID 双摇杆手柄；可完成游戏实测 |
| 阅读对象 | 产品负责人、硬件工程师、固件工程师、测试工程师、Codex 开发 Agent |

核心决策 优先 USB HID + Steam Input，先证明游戏兼容，再画 PCB。无线、震动、充电归入后续迭代，不作为首版阻塞项。

文档说明：所有 GPIO 均为候选定义，需与实际 ESP32-S3 开发板原理图核对后冻结；所有性能指标是拟定验收目标，不代表已经测试通过。

## 阅读导引与实施原则

本文按“可验证的需求 → 硬件资源 → 固件架构 → 分阶段交付 → 实测验收”的顺序组织。若由 Codex 承担主要编码工作，建议先从附带的 AGENTS.md 与 docs/requirements.md 开始。

| 先做什么 | 为什么 |
| --- | --- |
| 第一道关卡：M0 手柄被游戏接受 | 在 Windows、Steam、实际游戏中验证按键/摇杆。设备管理器识别成功≠游戏兼容成功。 |
| 先 USB，后无线 | USB HID 官方可实现；BLE 与部分 PC 游戏的兼容性具有额外变量。 |
| 先硬件原型，后 PCB | 先锁定摇杆信号范围、按键数量、端口资源、手感与协议，再根据真实引脚图绘板。 |
| 按验收任务给 Codex 派活 | 一次只实现一个模块，提交可运行代码、测试证据及未验证项。 |

# 01  项目定义与使用场景

## 1.1 产品定位

产品代号：S3 Gamepad。以 ESP32-S3 为主控、Xbox 风格人体工学按键布局、USB-C 有线连接的双摇杆手柄。主要面向 Windows 10/11 PC 的 Steam 游戏，优先完成《双影奇境》本地合作模式验证。

关键使用场景：① 一人使用自制手柄，另一人使用键鼠；② 两人分别使用两个控制器；③ 手柄断开后重新连接，不需要重新烧录固件。EA 官方明确支持该游戏 PC 本地“两只控制器”或“一只控制器 + 键鼠”。

## 1.2 范围边界

| 版本 | 纳入能力 | 暂不纳入 |
| --- | --- | --- |
| P0 / V1.0：必做 | 2 摇杆、ABXY、D-pad、LB/RB、模拟 LT/RT、L3/R3、Start/Select、Home；USB HID；中心校准；防抖；Windows/Steam/游戏验证 | 无线、充电、电机震动、RGB、显示屏、宏操作 |
| P1 / V1.1：增强 | USB 兼容矩阵、双控制器、震动可行性、配置工具、改良外壳/PCB | 不承诺所有游戏即插即用 XInput |
| P2 / V2.0：无线产品版 | BLE HID 或 2.4G 自有接收器、锂电/充电、安全电源、低功耗 | 无线技术路线须依据延迟/游戏兼容实测决策 |

## 1.3 目标定义（P0）

可玩：完成《双影奇境》至少 30 分钟连续操作测试，常见动作、镜头移动、菜单操作无明显映射缺失。

可维护：按键/摇杆输入、校准、协议、设备配置分层，支持单元测试和故障定位。

可制造：PCB 版可从开发板原型迁移；不在验证完引脚、电气与兼容性前冻结 PCB。

# 02  兼容性、平台约束与技术决策

## 2.1 先解释 HID、DirectInput、XInput

| 名词 | 对本项目意味着什么 |
| --- | --- |
| USB HID Gamepad | 标准 USB 人机接口设备描述符及报告，ESP32-S3 + TinyUSB 可自行实现；不等同于原生 Xbox 手柄。 |
| DirectInput / 通用手柄 | Windows/Steam 可发现的通用控制器类型；具体游戏是否读取，取决于平台与映射。 |
| Steam Input | 可配置通用手柄输入并转换/映射到游戏所需要的逻辑控制；“支持任意 DirectInput 手柄”不保证每个游戏场景零配置。 |
| XInput | Xbox 风格 API，部分 PC 游戏优先使用。标准 HID 固件不会自动成为原生 XInput 设备。 |
| BLE HID | 低功耗无线手柄类别，可作为 P2；ESP32-S3 不具备经典蓝牙功能。 |

M0 成败判据 先在 joy.cpl/Windows 控制器测试界面验输入，再在 Steam 控制器设置中映射，最后在《双影奇境》中验证实际游玩。任何前两项的通过均不能替代游戏实测。

## 2.2 两条实际适配路径

路径 A（优先）：ESP32-S3 → USB HID Gamepad → Windows → Steam Input →《双影奇境》。优点是固件开放、成本低、可直接利用官方 TinyUSB 例程；风险是不同游戏和启动器有差异。

路径 B（备用）：ESP32-S3 → USB HID → Windows 端受控兼容桥接 → 虚拟 XInput 控制器 → 游戏。仅在路径 A 实测不满足时探索；需要独立维护 PC 工具、安装依赖和权限管理。

不建议把第三方 Xbox VID/PID 模拟作为默认产品方案。虽然存在社区 USB XInput 实验实现，但驱动绑定、第三方标识使用与商用合规性需要单独评估，不能假定是可直接销售的方案。

## 2.3 平台与前置条件

开发平台：VS Code + ESP-IDF，创建 ESP-IDF 原生 C 项目，ESP-IDF/esp_tinyusb 版本在首次编译通过后固定于版本锁文件。

调试平台：Windows 10/11；测试 Steam 发行的游戏时记录 Steam Input 开关、游戏版本、启动链路；EA App 等启动路径单独登记。

开发板：具有真正 USB-OTG 数据端口的 ESP32-S3 板卡。若开发板有两个 USB 口，务必区分 USB-OTG 和 UART/USB-Serial-JTAG。

# 03  输入、控制与功能需求（PRD + SRS）

## 3.1 操作布局及数量

| 接口/部件 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模拟摇杆 | 2 个 / 4 路 ADC | 左 X/Y、右 X/Y，摇杆按压各 1 个数字键（L3/R3）。 |
| 模拟扳机 | 2 个 / 2 路 ADC | LT/RT，支持 0～100% 行程和阈值触发。 |
| 正面动作键 | 4 个 | A/B/X/Y，游戏内动作交互。 |
| 十字方向键 | 4 个开关 | 上/下/左/右，最终报告为 8 向 hat + neutral。 |
| 肩键 | 2 个 | LB/RB。 |
| 系统键 | 3 个 | Start/Menu、Select/View、Home/Guide（Home 是否对游戏生效须实测）。 |
| 总数 | 6 路模拟 + 15 路数字 | ABXY4 + D-pad4 + LB/RB2 + L3/R3 2 + Start/Select/Home3 = 15。 |

## 3.2 可追踪功能需求

| ID | 级别 | 需求 / 行为 | 验收要点 | 用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | P0 | USB 枚举 | 插入数据线后 Windows 识别为 HID Gamepad，无需专用固件驱动；标识和 Report 与固件一致。 | T-USB-01 |
| FR-002 | P0 | 模拟摇杆 | 左右两摇杆各 2 轴，中心、边界与方向一致，可存储独立校准参数。 | T-ADC-01 |
| FR-003 | P0 | 模拟扳机 | LT/RT 两通道独立、行程单调、松手返回零位，不与摇杆轴串扰。 | T-ADC-02 |
| FR-004 | P0 | 数字按键 | 全部 15 个按键/方向正确、短按不丢失、长按不重复误触。 | T-KEY-01 |
| FR-005 | P0 | 输入预处理 | 具备基础消抖、摇杆死区、边界限幅和抗噪滤波；参数有默认值。 | T-FLT-01 |
| FR-006 | P0 | 状态整合 | 统一 GamepadState 状态结构；未完成采集时不发送混合旧帧。 | T-FW-01 |
| FR-007 | P0 | 断线恢复 | 拔线/复连后正常枚举，断开后不产生持续非中立状态。 | T-USB-02 |
| FR-008 | P0 | 游戏适配 | 在 Steam 中完成映射并通过目标游戏关键操作清单。 | T-GAME-01 |
| FR-009 | P0 | 故障诊断 | 独立 UART 日志或调试开关可检查 ADC 值、按键、USB 状态，不污染游戏输入。 | T-DIAG-01 |
| FR-010 | P1 | 参数维护 | 校准/死区配置可安全保存至 NVS，配置校验失败时加载默认值。 | T-CFG-01 |
| FR-011 | P1 | 双手柄共存 | 两只手柄同时插入，能区分控制器槽位/游戏角色。 | T-GAME-02 |
| FR-012 | P1 | 震动反馈 | 硬件接口预留，只有当 PC 端协议可获得有效震动输出时才启用。 | T-RUMBLE-01 |
| FR-013 | P2 | 无线连接 | 按测得延迟、耗电、配对体验与游戏识别情况选择 BLE 或自有 USB 接收器。 | T-RF-01 |

## 3.3 非功能性需求（目标值，非实测）

| ID | 指标 | 候选验收标准 / 方法 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 采样与上报 | 模拟量采样 500 Hz 目标；USB HID 报告 250 Hz（4 ms）初版目标，均可配置；记录真实周期。 |
| NFR-02 | 输入响应 | 输入变化到固件生成 USB 报告的 99 百分位不超过 20 ms；须以 GPIO 时间戳/逻辑分析仪测量，不将其冒充游戏端到端延迟。 |
| NFR-03 | 中心稳定 | 释放摇杆 10 s 内报告稳定落在死区之内，无持续自发移动。 |
| NFR-04 | 鲁棒性 | 20 次插拔/重连不死机；连续 2 h 运行无 watchdog、死锁、严重按键遗漏。 |
| NFR-05 | 内存与安全 | 任务栈留有余量；调试日志有级别；断言、状态边界、NVS CRC 或合法范围校验。 |
| NFR-06 | 产品化 | 数据线供电版本不带电池；电源、ESD、反接保护按 PCB 设计阶段核查。 |

# 04  硬件架构与器件配置

## 4.1 总体框图

图 1：以 USB HID 为主链路；无线、震动及配置工具不参与首版关键路径。

## 4.2 硬件 BOM（功能级，不锁定商家型号）

| 模块 | 候选规格/数量 | 选择或测试要求 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32-S3 模组 / 开发板 ×1 | 原生 USB-OTG，足够 ADC1 引脚，开发板有稳定 3.3 V。 |
| 摇杆 | 双轴 3.3 V 模拟摇杆 ×2 | 每个 X/Y 线性模拟输出；支持按压开关；预算允许选低漂移霍尔型。 |
| 模拟扳机 | 弹簧扳机 + 线性霍尔传感器 ×2 | 0～3.3 V 内输出，单调，行程可校准，机械回弹可靠。 |
| 动作/菜单按键 | 微动/硅胶按键 ×11 | ABXY4 + LB/RB2 + L3/R3 2 + Start/Select/Home3。 |
| 十字按键 | 4 开关 D-pad ×1 组 | 不同时导致机械互斥方向误读。 |
| 按键扩展 | MCP23017 I²C 16 GPIO ×1（推荐） | 按键独立矩阵外接方案，减少主控 IO 占用。原型可先直连。 |
| USB | USB-C 数据口、电阻/ESD | 有线版供电与数据；PCB 需按 USB2.0 设备规范设计。 |
| 结构 | 3D 打印外壳、摇杆帽、螺丝/弹簧 | 预留走线、支撑柱、按键公差以及维修拆装。 |
| 可选震动 | 2 电机 + 合适驱动 ×1 套 | 先留电气和空间预算，避免无协议反馈时白做。 |

## 4.3 GPIO 候选分配（以具体开发板为准）

| 功能 | GPIO 候选 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 左摇杆 X/Y | GPIO1 / GPIO2（ADC1） | 确认板上无复用；供电模拟 3.3 V。 |
| 右摇杆 X/Y | GPIO3 / GPIO4（ADC1） | ADC 引脚按官方引脚表验证。 |
| LT/RT 模拟触发 | GPIO5 / GPIO6（ADC1） | 上下限留余量，勿以超过 VDD 的电压输入。 |
| MCP23017 I²C | GPIO8 SDA / GPIO9 SCL | 3.3 V 上拉、电平一致；400 kHz 需验证波形。 |
| 按键扩展中断 | GPIO13（可选） | 可选用 MCP23017 INT 优化按键扫描。 |
| 预留振动 PWM | GPIO10 / GPIO11 | 未加驱动前不得直接带电机。 |
| 状态灯 | GPIO12（可选） | 如开发板已有 LED，按实际引脚更新。 |
| USB 数据 | GPIO19 D− / GPIO20 D+ | 专用保留，不再分配按键。 |

必须冻结后才能画 PCB ESP32-S3 部分板卡包含 Flash/PSRAM、下载、USB-JTAG、BOOT strap 或外设占用。GPIO 表仅为建议，不保证适用于你手上每块开发板；M0/M1 必须补充板卡型号、原理图链接与最终引脚清单。

## 4.4 模拟输入电气与 PCB 要点

所有模拟输出范围限定在主控 ADC 允许电压内；建议为各路模拟采样留适当 RC 低通、地回流及测试点。

USB 数据线、开关电源和马达回路远离高阻模拟走线；ADC 接口加入保护，防止摇杆插拔短路或静电损伤。

USB-C 作为 5 V 受电设备时正确设置 CC1/CC2 下拉及 VBUS/ESD，设计后审核数据对阻抗与回流；不要直接照抄仅供电接口。

外壳先做人体工学尺寸验证，最终版至少检查双手握持、L/R 键触感、摇杆中心位和 USB 接头应力。

# 05  固件软件架构与接口

## 5.1 分层与模块职责

| 层级 / 路径 | 职责 | 边界要求 |
| --- | --- | --- |
| bsp/board | GPIO/ADC/I²C/USB 引脚、电源/板卡配置 | 不允许业务层散落硬编码 GPIO。 |
| drivers/analog | ADC 初始化、采样、异常检测 | 返回 raw 值，不处理游戏按键映射。 |
| drivers/buttons | GPIO 或 MCP23017 读入与按键消抖 | 支持单键和并发状态快照。 |
| services/calibration | 摇杆中心/极值、扳机端点、死区/滤波 | 单位测试，不依赖 USB。 |
| core/gamepad_state | 统一轴、扳机、hat、buttons 状态 | 一个数据源，协议层仅序列化。 |
| transport/usb_hid | USB 初始化、HID Report 描述符、发送状态 | 不能直接读取 ADC，断连可恢复。 |
| storage/settings | NVS 配置读取、升级、默认恢复 | 配置带版本、范围校验与 CRC。 |
| app/main | 任务生命周期、状态机与依赖装配 | 不承担驱动具体算法。 |
| tests/ | host 单测、板上集成测试脚本 | 每条需求均关联测试证据。 |

## 5.2 数据模型（建议接口契约）

统一内部表示，不让各个业务模块直接拼 HID 报告。轴使用有符号 int16（中心 0，范围约 −32767～32767）；扳机 0～255；数字按钮 bitmask；方向帽为 0～7 表示八方向，8 表示中立。

typedef struct {
    int16_t lx, ly, rx, ry;
    uint8_t lt, rt;
    uint16_t buttons;
    uint8_t hat;       /* 0..7; 8 = released */
    uint32_t sample_ms;
} gamepad_state_t;

USB HID Report Descriptor 需要与打包字段宽度、值域、报告长度一致；Hat 中立值为 8 时描述符必须正确声明 Null State；轴方向、扳机逻辑和按键编号必须通过 Windows 与实际游戏校准。

## 5.3 任务划分与周期

| 任务 | 周期/事件 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| InputTask | 2 ms 目标 | 采集 6 路模拟量、数字键；形成一致输入快照。 |
| Filter/Mapping | 随 InputTask 或独立 2–4 ms | 消抖、死区、归一化、组合成 GamepadState。 |
| UsbTask / HID | 4 ms 目标或 USB 事件 | 发送最新完整快照；只在挂载且端点可用时发送。 |
| ConfigTask | 启动/手动触发 | 加载参数、校验版本；存储写入不阻塞输入实时路径。 |
| Diagnostic | 低优先级事件驱动 | 限频日志，打印异常和性能统计。 |

Task 数量以实现简单性为先，不要求每个模块必有一个 FreeRTOS 任务。跨任务共享状态使用队列/双缓冲/临界区确保一致；USB 发送背压时丢弃过期帧而不是无限排队。

## 5.4 输入处理的明确算法需求

校准：首次加载合法默认值；校准向导依次收集中位、两端极值，避免除零和错误端点；保存版本、有效区间及校验码。

滤波：建议先采用轻量 IIR / EMA 滤波并与未滤波数据对比；不得导致过度粘滞，滤波参数可配置。

死区：摇杆推荐径向死区初值 6%～10%，需由实测调优；中位归零同时尽量保留斜方向连续性。

消抖：按键边沿以稳定时间判断，例如 4～6 ms 作为初始值，确保短按不被错误吞掉。

方向：摇杆 Y 轴翻转、D-pad Hat 编码、双向按键冲突规则均在映射层处理并可测试。

## 5.5 USB 生命周期 / 异常处理

状态机：BOOT → INITIALIZING → USB_WAIT → USB_ACTIVE；当 USB 卸载进入 USB_WAIT，并停止发送；重新挂载后恢复 USB_ACTIVE。板载故障切换至 FAULT_DIAGNOSTIC 并输出日志。始终在设备断连或任务重启时清空被保留的按下状态。

日志端口需明确：若使用原生 USB-OTG HID 端口，不能默认仍使用同一硬件 PHY 进行 USB-Serial-JTAG。建议首版用独立 UART/USB-UART 通道调试，或者充分验证复合 USB 设备配置。

# 06  Windows / Steam / 游戏集成策略

## 6.1 M0 实验步骤（必须先做）

拿现有 ESP32-S3 开发板与 USB 数据线，确保连接真正的 USB-OTG 端口，烧录最小 HID Gamepad Demo。

先只接一个摇杆和 A/B/Start 三个按键；HID 描述符建议预留完整 V1.0 字段，未接入通道报告为中立状态；在 Windows 使用 joy.cpl 查看控制器设备及输入变化。

进入 Steam 设置 → 控制器，确认已发现通用手柄，启用相应 Steam Input / 手柄配置；完成各轴、按键映射。

启动《双影奇境》，由手柄完成角色移动、镜头移动、确认/取消、菜单和互动动作；记录 Steam / EA 启动链路。

若未通过，截图并归类：枚举失败、报告错误、Steam 未识别、游戏未识别、映射丢失、角色分配错误。先解决兼容，再添加全部按键。

## 6.2 PC 平台测试矩阵

| 组合 | 测试状态 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| Windows + joy.cpl | P0 必测 | VID/PID、轴/按钮/hat、连接重试。 |
| Windows + Steam Input | P0 必测 | 设备类型、映射与触发器行为。 |
| Steam 版《双影奇境》+ 1 手柄 + 键鼠 | P0 必测 | 本地合作流程、角色控制、游戏指令。 |
| Steam 版《双影奇境》+ 2 手柄 | P1 必测 | 设备分配、重复控制器 ID、双人输入隔离。 |
| EA App 直启 / 非 Steam 游戏 | 兼容探索 | 不得从 Steam 版结果直接推断。 |
| 蓝牙连接 | P2 | 配对、睡眠唤醒、连接延迟、游戏识别。 |

兼容性降级原则 游戏不识别时，先复核映射和真实游戏版本；必要时探索 Windows 桥接程序或另一种设备协议。不得因为某个第三方库宣称“支持 XInput”就跳过真实操作验证。

# 07  开发路线与里程碑

| 阶段 | 主要工作 | 交付物 / 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| M0｜第 1 关 兼容性可行性 | 最小 USB HID Demo、一个摇杆、A/B/Start 三键、Windows 与 Steam / 游戏实测 | 视频/截图/日志证据；游戏至少接受控制器关键输入，否则停止 PCB 设计。 |
| M1｜完整输入原型 | 两摇杆、LT/RT、15 数字键，IO 扩展器联调 | 各项物理输入在调试窗口和内部状态中正确，无断线/串键。 |
| M2｜固件基础稳定版 | 模块分层、滤波校准、NVS、USB 状态机、日志 | 需求 FR-001～FR-009 全部进入可测状态，代码通过构建和自动化测试。 |
| M3｜游戏与鲁棒性 | Steam 映射、目标游戏覆盖、断线恢复、持续运行 | 完成 T-GAME-01，2 h 运行/20 次重连，缺陷闭环。 |
| M4｜硬件 PCB 版 | 原理图/PCB/BOM/ESD/USB-C、样板联调 | 审查电源、USB、ADC、机械外形；板上复测所有 P0。 |
| M5｜结构产品化 | 握柄外壳、装配、手感、维护 | 3D 打印/装配版、接插件耐久和实玩体验反馈。 |
| M6｜扩展功能 | BLE/2.4G、震动、电池、配套设置工具 | 独立验证，不影响已有 USB 路径。 |

## 7.1 版本门禁（Definition of Done）

提交内容：代码、文件更改说明、编译记录、单元测试结果、板上/PC 实测记录、已知风险和下一个建议任务。

任何代码变更不得降低 USB 基线兼容性；改 HID Descriptor 必须同步更新 Report 序列化及测试。

没有硬件设备或游戏环境的 Agent，必须明确标记“未经实测”，不得写“已验证兼容”。

# 08  验收测试计划及缺陷分级

## 8.1 P0 基础验收用例

| 测试 ID | 执行步骤 | 通过判据 |
| --- | --- | --- |
| T-USB-01 | 插入 USB 数据线，查看 Windows HID/游戏控制器 | 可以枚举为游戏控制器，无异常设备报错。 |
| T-ADC-01 | 4 个摇杆轴覆盖中位/极值/对角线；释放后静置 | 四轴方向准确、无卡死；静止在死区。 |
| T-ADC-02 | LT/RT 分别缓慢按下、同时按下、松开 | 输出独立、单调，松手回零，不相互影响。 |
| T-KEY-01 | 15 键逐一短按/长按，并测试常见同时组合 | 无丢键、按键编号错误、异常重复触发。 |
| T-FLT-01 | 轻推摇杆、中心微抖、急停、快速改变方向 | 噪声可控，不出现明显漂移与无法停止。 |
| T-FW-01 | 运行时采集状态/发送序列，模拟某通道暂时失败 | 不发送混合过期/无效状态；异常可记录。 |
| T-USB-02 | 连续插拔 20 次、停止恢复与重连 | 不死机，可重连恢复；不保留卡住按键。 |
| T-DIAG-01 | 查看诊断日志并调整打印级别 | 可定位输入与 USB 故障，不打断基本报告周期。 |
| T-GAME-01 | 游戏本地合作，连续使用至少 30 分钟 | 完成实际移动/镜头/交互/菜单操作，无关键映射缺失。 |
| T-STAB-01 | 保持手柄工作 2 h，记录堆栈余量及故障 | 无复位/死锁；可持续正确报告。 |

## 8.2 缺陷等级

| 等级 | 定义 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| S0 阻断 | 无法枚举、游戏完全不接受、按键持续被按下 | 停止进入下一阶段；优先修复。 |
| S1 高 | 大范围映射错误、明显漂移、频繁断连 | P0 发布前必须消除。 |
| S2 中 | 局部滤波迟滞、单一布局问题 | 记录回归用例并修复。 |
| S3 低 | 非关键外观、日志、提示文本 | 按产品阶段安排。 |

# 09  风险台账与关键取舍

| 风险 | 概率/影响 | 应对 / 触发 |
| --- | --- | --- |
| 游戏只认某些输入协议 | 中 / 极高 | M0 前置试玩；预留 Steam Input/桥接可选路径。 |
| USB HID 描述符不匹配 | 中 / 高 | 用 USB 描述符解析工具和单元测试检查 report 长度/范围。 |
| 摇杆中心漂移、ADC 噪声 | 高 / 中 | 校准、径向死区、地线设计、ADC1 实测及滤波。 |
| 开发板 GPIO 不可用 | 中 / 高 | 对照板卡原理图，最终管脚表需要负责人确认。 |
| 两个手柄在 PC 中互相干扰 | 中 / 中 | 使用各自序列号/实例，分别分配与游戏验收。 |
| 振动电机供电破坏 USB/ADC | 中 / 高 | 独立电源预算/驱动/去耦，P1 开启。 |
| BLE 游戏兼容与延迟不达标 | 中 / 高 | P2 独立 Spike，必要时自有 USB 接收器。 |
| Codex 修改过度、主分支失稳 | 中 / 中 | 任务拆分、保护里程碑、代码审查、回归测试。 |

# 10  Codex 实施规范（工程师角色分工）

## 10.1 推荐角色与并行边界

| 角色 | 允许负责 | 并行限制 |
| --- | --- | --- |
| Architecture Agent | 需求基线、接口契约、目录/数据结构、架构评审 | M0 首先确定 USB Report 接口，防止模块独立发明格式。 |
| USB Agent | TinyUSB HID 描述符、端点发送、USB 状态机 | 固定 gamepad_state_t 契约；不得重构 ADC 层。 |
| Input Agent | 摇杆/扳机采样、滤波校准、按键/IO 扩展 | 固定 BSP 和逻辑键枚举；不要同时编辑 USB 源。 |
| Test Agent | Host 单测、测试矩阵、日志解析、静态检查 | 无板卡不得假称板测；可与功能开发并行。 |
| Integrator（主控） | 审核 PR、集成、构建、PC 实测、缺陷归档 | 唯一可合并主分支；禁止两 Agent 抢改同一个文件。 |

## 10.2 给 Codex 的高优先级约束

读 docs/requirements.md、docs/architecture.md 和 AGENTS.md 后才能开始写代码；有歧义，记录 Assumption 而非默默改变产品目标。

禁止声称“标准 HID = Xbox XInput”，禁止使用未经授权的厂商 VID/PID 模拟认证设备。

不要把 GPIO19/20 用作一般按键；不经 pinmap 审核不确定 GPIO 可用性。

禁止直接把 ADC 原始值当 HID 输出；必须经过校准/限幅/映射。

禁止把长时间阻塞操作、NVS 写入、文件操作或调试刷屏放到实时输入路径。

每次改 HID Descriptor 要同步测试 Report 长度、按键数、轴域和 Windows 映射，并更新变更说明。

## 10.3 建议仓库组织

gamepad/
├── AGENTS.md
├── README.md
├── CMakeLists.txt
├── sdkconfig.defaults
├── main/
├── components/
│   ├── board_bsp/       ├── input_analog/
│   ├── input_buttons/   ├── gamepad_core/
│   ├── usb_gamepad/     └── settings_store/
├── tests/               # 宿主机逻辑单测 + 板上验证
├── docs/                # PRD / 架构 / 引脚 / 测试矩阵
└── tools/               # PC 侧诊断辅助脚本

## 10.4 第一个 Codex 任务模板

任务：建立 ESP32-S3 原生 ESP-IDF USB HID Gamepad 最小验证工程（M0）。

范围：物理输入只接左摇杆 X/Y 和 A/B/Start 三键；完整 V1.0 HID 描述符中未接入通道填中立值；正确枚举与报告；保留 USB 状态机。

输入：本项目需求文档、已确认的开发板型号和引脚、ESP-IDF 版本。

禁止：无线、震动、图形界面、电池、虚构 XInput 兼容性、未确认 GPIO。

交付：工程源码、构建命令、HID Descriptor/Report 契约、Windows 验证步骤、已知限制。

验收：成功编译；用户可以在 joy.cpl / Steam / 实际游戏进行完整复核。

报告：明确区分“自动化验证成功”和“待实机验证”项目。

# 11  待确定问题与冻结清单

| 条目 | 当前处理方式 | 冻结条件 |
| --- | --- | --- |
| 实际 ESP32-S3 板卡型号 | 沿用手头开发板，但不能假设每块板子的可用 GPIO 相同 | 上传或记录原理图/Pinout，确定 USB 口。 |
| 摇杆与扳机具体器件 | 先选择 3.3 V 模拟型号验证，再购买定型件 | 测得输入噪声、极值、实际中心和手感。 |
| 系统按钮 Home 行为 | 提供 HID 按键但不保证 PC 特殊功能 | Steam/游戏映射结果出具报告。 |
| USB VID/PID | 开发阶段按合法测试标识与政策使用 | 产品化前有合法分配或授权方案。 |
| 两个手柄需求 | P0 默认一手柄+键鼠可玩；P1 补双手柄 | 目标实际游玩方式被确认。 |
| 外壳尺寸/握持 | 先用参考手柄尺寸比例制作打印样件 | 完成舒适度体验并冻结结构 CAD。 |
| 震动与无线 | 均不阻塞 V1.0，接口预留 | 独立功能 Spike 通过后升级版本。 |

# 12  官方依据、资料与参考链接

以下均为项目技术路线的依据/进一步阅读入口；产品性能数值及选型优先级为本项目拟定目标，须实物测试确认。

R1 · EA《双影奇境》好友通行证/本地合作玩法：  https://www.ea.com/zh-hans/games/split-fiction/split-fiction/features/friends-pass-pc

R2 · ESP-IDF ESP32-S3 USB Device Stack：  https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.0/esp32s3/api-reference/peripherals/usb_device.html

R3 · ESP-IDF 官方 TinyUSB HID 示例：  https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/peripherals/usb/device/tusb_hid

R4 · Valve Steam Input 支持的手柄类型：  https://partner.steamgames.com/doc/features/steam_controller/device

R5 · ESP32-S3 BLE 技术范围（不支持经典蓝牙）：  https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-guides/ble/overview.html

R6 · ESP32-S3 ADC Oneshot Driver：  https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc/adc_oneshot.html

R7 · 第三方 ESPP USB Device / XInput 研究入口（非默认产品实现）：  https://components.espressif.com/components/espp/usb_device/versions/1.3.9/readme?language=en

资料核对日期：2026-10-25。注意随 ESP-IDF / TinyUSB / Steam 更新重新验证兼容性。

# 附录 A  开发阶段最终交付清单

| 类别 | 要求文件/资料 |
| --- | --- |
| 固件 | 完整 ESP-IDF 工程、依赖锁定、构建脚本、版本记录、刷机说明 |
| 硬件 | 硬件说明、最终 PinMap、原理图/PCB、BOM、USB/电源检查清单 |
| 协议 | HID Report Descriptor、输入字段说明、Windows/Steam 映射截图 |
| 质量 | 需求追踪表、Host 单测、实机用例、性能测量、缺陷记录 |
| 产品 | 结构模型及 3D 打印文件、装配步骤、按键图、操作指南 |
| 管理 | AGENTS.md、多 Agent 分工、阶段 PR / 评审及冻结记录 |